氢氟酸安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	氢氟酸

英文名：	Hydrofluoric acid

分子式：	HF

分子量：	20.01

CAS 号：	7664-39-3

危险性类别：	第 8．1 类	酸性腐蚀品化学类别：无机酸

第二部分	主要组成与性状

主要成分 :	含量	高浓度 55.0%；低浓度 40%。

外观与性状：	无色透明有刺激性臭味的液体。 商品为 40%的水溶液。低于 19℃ 为液体。

主要用途： 用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。

第三部分	健康危害

侵入途径： 吸入	食入	经皮吸收

健康危害： 对皮肤有强烈的腐蚀作用，能穿透皮肤向深层渗透，形成坏死和溃疡，且不易治愈。眼接触高浓度氢氟酸可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。长期接触可发生呼吸道慢性炎症，引起牙周炎、氟骨病。

第四部分	急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗	10 分钟或用 2％碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患  者保暖并且保持安静。 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。	确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给 予 2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。 就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。

食入：	误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。

第五部分	燃爆特性与消防

建规火险分级：  闪点(℃)： 无意义

自燃温度 (℃)： 无意义爆炸下限 (V%)：	无意义爆炸上限 (V%)：	无意义

危险特性： 腐蚀性极强。遇	H 发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。与下列物质可能发生剧烈反应，这些物质有：

乙酸酐、脂肪胺类、醇类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、	2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、三氧化二砷、含五价铋的酸、氧化钙、亚甲基二胺、二甲亚胺、

环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属类、三氟化氮、发烟硫酸、有机酸酐、二  氟化氧、五氧化二磷、硫酸、氢氧化钠和其他碱、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟  乙烯。腐蚀玻璃、混凝土、陶瓷、某些金属	(形成易燃氢气 )、橡胶、皮革、塑料和涂料，并能使某些塑料变脆。

灭火方法： 雾状水、泡沫。消防器具 (包括 SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在  低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，  并引起回燃。 储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。	如果该物质或被污染的流体进入水路， 通知有潜在水体污染的下游用户，		通知地方卫生、 消防官员和污染控制部门。 若不能切断气源， 则不允许熄灭泄漏处的火焰。	受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，  使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用	(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象	)，立即撤离到安全区域。

第六部分	泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人  员戴好防毒面具， 穿化学防护服。 不要直接接触泄漏物， 在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，收集运至废物处理场所  处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围  堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与碱类、金属粉  末、易燃、可燃物、发泡剂等分开存放。不可混运。搬运时要轻装轻卸，防止包  装及容器损坏。 分装和搬运作业要注意个人防护。	运输按规定路线行驶， 勿在居民区和人口稠密区停留。

第八部分	防护措施

接触限值： 中国 MAC ：1mg／m3

苏联 MAC ： 1mg／m3

美国 TWA：OSHA 3ppm， 2． 6mg／m3；ACGIH 3ppm[F][ 上限值]

美国 STEL：未制定标准

工程控制： 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。

呼吸系统防护：	可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头

盔。紧急事态抢救或逃生时， 建议佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA	30ppm： 装药剂盒的呼吸器、 动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、	装滤毒盒的空气净化式呼 吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸装备。		应急或有计划进入浓度未知区域， 或处于立即危及生命或健康的状况：	自携式正压全面罩呼吸器、 供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。	逃生：装滤毒盒的空气净化式呼吸 器、自携式逃生呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

防护服：	穿工作服 (防腐材料制作 )。

手防护：	戴橡皮手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	-83．1(纯)

沸点：	120(35．3%)

相对密度 (水=1)：	1． 26(75%)

相对密度 (空气=1):	1． 27 饱和蒸汽压 (kPa)： 无资料溶解性：	与水混溶。  临界温度 (℃)：

临界压力 (MPa)：

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

避免接触的条件： 燃烧性：	不燃

燃烧(分解)产物：	氟化氢。稳定性：	稳定

聚合危害： 不能出现

禁忌物：	强碱、活性金属粉末；玻璃制品。

第十一部分	毒理学资料

LD50：

LC50： 1276ppm 1 小时(大鼠吸入 )

亚急性和慢性毒性：家兔吸入	33～41mg／ m3，平均 20mg／m3，经过 1～5．5

个月，出现粘膜刺激、消瘦、呼吸困难、血红蛋白减少、网织红细胞增多，部分动物死亡。

致突变性： DNA 损伤：黑胃果蝇吸入	1300ppb(6 周)。性染色体缺失和不分离： 黑胃果蝇吸入 2900ppb。

生殖毒性：大鼠吸人最低中毒浓度	(TCLo) ：4980μg／m3(4 小时)，孕 1～22 天， 引起死胎。

第十二部分	环境资料

根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关规定。废物储存参见“储运注意事项”	。用碱液石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入下水道。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1790

危险货物编号：	81016

IMDG 规则页码：	8184

危险货物包装标志：	20； 40

包装类别： Ⅰ

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱； 塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花格箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；

常用危险化学品的分类及标志（	GB13690－92）将该物质划为第	8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分	其它信息